Materiali derivati dal legno

Gli usi del legno allo stato naturale, nel corso del tempo, si sono modificati. Infatti, oggi, esso viene utilizzato soprattutto in edilizia, così come proviene dalle segherie, e da bravi artigiani, che con maestria riescono a trarre da esso bellissimi manufatti in massello. Mentre l’industria del mobile, grazie all'intervento dell’industria della plastica, che scoprendo nuovi adesivi superpotenti, ha permesso di creare nuovi materiali da quelli che sembravano materiali di scarto; trucioli, fibre e segatura.

Il compensato è formato da sottili fogli di legno incollati uno sull'altro e pressati fortemente a caldo. I fogli si ottengono per mezzo di macchine tranciatrici o sfogliatrici. I vari fogli, in numero dispari( il numero minimo è tre, ma si può arrivare anche ad uno spessore di 40 mm e allora il compensato si dice multistrato ) vengono disposti in maniera da impedire che le variazioni di temperatura e di umidità possano provocare deformazioni, cioè disposti con le fibre perpendicolari rispetto a quelle del foglio adiacente; in tal modo ogni foglio si opporrà alle deformazioni dei fogli vicini, "compensandone" l'effetto. Il materiale è molto stabile e resiste a sforzi esercitati in qualsiasi direzione; diventa cioè isotropo. I compensati meno pregiati si usano per imballaggi e per interni di mobili, mentre quelli più pregiati si usano per pareti divisorie, porte, controsoffittature, elementi prefabbricati ecc.

I paniforti sono compensati che si ottengono incollando più listelli, disposti uno accanto all'altro, tra due fogli di legno; per questi si usa in genere legno pregiato, mentre i listelli interni sono di legno più scadente, ma ben stagionato. Si tratta di un materiale robusto, poco deformabile e molto economico, che viene largamente usato nella fabbricazione di mobili, di porte e pareti, in quanto ha notevole potere isolante, sia termico che acustico.

I truciolari si preparano usando gli scarti delle lavorazioni ( i trucioli di pioppo non stagionato, scaglie sottili, parti di tronco sfibrato ecc.) che vengono sminuzzate finemente e agglomerati fra loro con vari materiali ( come cemento, gesso, resine sintetiche). Sono buoni isolanti termici e acustici, hanno buone proprietà meccaniche e discreta resistenza al fuoco. Si commerciano con vari nomi……… e si usano per produrre mobili e per i prefabbricati.

Medium density o MDF

Agglomerato di piccole particelle di legno, legate tra loro da speciali collanti e pressate per l'ottenimento di superfici piane. Nei confronti del truciolare il medium density è più facile da verniciare e possiede una maggiore resistenza chimico-fisica. Indicato anche con la sigla MDF (= medium density fiberboard).

Il linoleum si ottiene mescolando olio di lino cotto, farina di sughero, farina di legno, pigmenti colorati e applicando la miscela su un supporto di tela di iuta in modo da formare un telo continuo che viene poi stagionato a caldo , per 20-25 giorni, in apposite stufe. Si usa come rivestimento di pareti e soprattutto per pavimenti.

Legno lamellare incollato è un materiale composito, costituito da tavole di legno,di uno spessore che varia da 20 mm a 45 mm circa, che vengono incollate con sostanze di grande resistenza e quindi pressate a fibre parallele. Il legno più usato è quello delle conifere. Oltre ad essere esteticamente molto apprezzato per l'aspetto gradevole, ha vaste possibilità di applicazione in quanto può essere realizzato in numerose forme e dimensioni. Possiede inoltre le seguenti caratteristiche tecniche: ottime proprietà meccaniche, peso specifico che è 1/5 di quello del conglomerato cementizio e 1/6 di quello dell'acciaio, il che determina un alleggerimento delle fondazioni e le possibilità di prefabbricazione; resistenza all'attacco di agenti chimici; elevata resistenza al fuoco: in caso di incendio la trave lamellare carbonizza in superficie ostacolando la penetrazione del fuoco. Grazie a tali caratteristiche le travi in legno lamellare vengono usate per ogni genere di strutture, anche con funzione portante, e in ogni settore dell'edilizia, per esempio per la costruzione di ponti, viadotti, dighe ecc., e come elementi di copertura in stadi, palestre,chiese.